Purgar Las Tuberías

1. Empieza solo con agua fría
No uses agua caliente todavía.

2. Abre primero el grifo más bajo
Normalmente es:

- Lavadero del sótano

- Llave de agua del garaje

- Tina del primer piso

Ábrelo completamente en frío y deja correr el agua 5–10 minutos hasta que salga clara y constante.

3. Sube por la casa
Piso por piso:

- Abre el agua fría en lavabos, tinas y duchas

- Deja correr cada uno 2–3 minutos

- Inodoros: descarga cada uno 2–3 veces

4. Purga los electrodomésticos
Cuando el agua ya salga clara:

- Lavadora: un enjuague con agua fría

- Lavavajillas: ciclo vacío

- Refrigerador (si tiene línea de agua): dispensa 2–3 galones

5. Ahora purga el sistema de agua caliente
Cuando el agua fría esté limpia:

- Abre los grifos de agua caliente, uno por uno

- Déjalos corer 2–3 minutos